防爆电动葫芦在参数与配置上与CD1\MD1\HC\HM钢丝绳电动葫芦的区别（也含三级和四级的配置区别）：

1、电机：防爆电动葫芦的起升电机和运行电机都是防爆的，级别为ExdⅡCT4。防爆电动葫芦比普通电机要长一点。防爆电机没有0.2KW电机，无论是起升电机还是运行电机，最小的都是0.4KW。

电机防护等级IP55,绝缘等级F。普通钢丝绳电动葫芦为IP44，绝缘等级B级。

2、下钩：防爆电动葫芦下钩是防爆的，最小的下钩是1T的。其中三级防爆的下钩是普通钩头，只是吊钩滑轮出绳口处有铜片。四级防爆的下钩在三级的基础上，钩头换成了不锈钢的。

3、电气：防爆电动葫芦的电气箱和手柄是防爆的，三级防爆电动葫芦的电气箱是三级防爆，四级防爆电动葫芦的电气箱是四级防爆。与普通电动葫芦相比，防爆电动葫芦电气箱体积大，重量重，手柄更结实，防水性更强。

4、断火限位器：防爆电动葫芦断火限位器是防爆的，与普通的相比体积大，重量重，而且表面有EX防爆标志。

5、导绳器：三级防爆钢丝绳电动葫芦的导绳器与普通钢丝绳电动葫芦的相同，四级防爆钢丝绳电动导绳器是防爆的，含铜。

6、跑车轮：三级防爆钢丝绳电动葫芦的跑车轮与普通钢丝绳电动葫芦的相同，四级防爆钢丝绳电动跑车轮是防爆的，即在普通跑车轮上人工加不锈钢焊条。

7、尺寸：防爆电动葫芦提升高度6米的葫芦与提升高度的9米的葫芦大小一样，以9米的为标准。即0.5T*6M防爆电动葫芦的尺寸与0.5T*9M的一致，比CD1-0.5T*9M的长。因为防爆电机比普通的长，所以防爆电动葫芦的尺寸也比普通的长一点。加上限位器，和控制箱的尺寸，都较普通电动葫芦的大。所以，在打包装订木箱时，最好是现量一下尺寸。

8、重量：因为防爆电动葫芦尺寸大，而且像电气、电机、限位器、下钩等配件比普通电动葫芦的重，所以，防爆的电动葫芦的重量也比普通的重很多。重量可以参照钢丝绳电动葫芦参数表里的重量。普通电动葫芦的重量则是参数表里的重量的80%左右。

9、安装时，接线方式与普通电动葫芦不同。

10、超载限制器：也叫过载保护器。这个不是必带的。有以下几种情况需要配置：一是当客户要求加的时候。二是考虑当地此产品可能需要报检时。三是考虑客户有可能超载使用时。这种非出厂标准配置，额外的配置是要另收费用的。防爆葫芦一般如果要求加超载限制器都是加防爆超载限制器。防爆的比普通的贵，而且重量也比较重。

11、无线遥控：也是非出厂标准配置。这个是根据客户要求配置。防爆葫芦一般说来需要配防爆无线遥控。但防爆的无线遥控价格非常高。所以需要客户自行选择。